- راه اندازي دستگاه كارت ساعت

  - تنظيم ارتباط

    - با زدن كليد Setup  به منوي كارت ساعت رفته و با زدن كليد 2 گزينه)Communication2 را انتخاب كنيد

    - با زدن كليد 1 در گزينه 1) Type:  آن را به RS-485  تغيير دهيد

    - كنترل كنيد در گزينه 2) Mode:  مقادير به شكل 9600,N,8,1   باشد

    - كنترل كنيد در گزينه 4)TRT Address:  مقدار 01 باشد .

  - تنظيم كارت هاي تكراري

    - با زدن كليد Setup  به منوي كارت ساعت رفته و با زدن كليد 3

گزينه)ID Filtering 3 را انتخاب كنيد

    - با زدن كليد 1 در گزينه 1) Repeat Check:  آن را به  01تغيير دهيد

  - ارتباط با نود شبكه

    - در پشت دستگاه و بالاي درگاه شبكه يك Dip Switch  با 4 كليد وجود دارد كه وضعيت آن را بايد به صورت  زير تنظيم كنيد

      - 1) OFF

      - 2) OFF

      - 3) ON   (وقتي به پشت دستگاه نگاه ميكندي سمت راست باشد )

      - 4)OFF

    - به وسيله يك سيم ( Patch Cable )  دستگاه را به يك نود در شبكه وصل كنيد .

در هر مرحله با زدن كليد Enter  منو مربوطه را ببنديد.

- نصب Virtual Serial Port

  - چك كنيد در سيستم مورد نظر FireWall  فعال نباشد و در صورت فعال بودن آن را غير فعال كنيد

  - از روي CD  و شاخه G:\UTILITY\CDTIBBO  فايل Setup.exe  را اجرا كنيد تا برنامه مربوطه كه TIBBO 3.9.82  روي سيستم نصب گردد.در اين مرحله هيچ تنظيمي لازم نبوده و كليه تنظيمهاي پيش فرض بايد بدون تغيير ادامه پيدا كنند.

  - بعد از نصب برنامه به شاخه Control Panel   رفته و گزينه Connection Wizard  را اجراكنيد .

  - در فرمهاي Wizard  دوم رحله اول را با Next  ادامه دهيد

  - در مرحله سوم Wizard    گزينه Create New VSP   را انتخاب   و در ليست Port name:   يك Port  تك رقمي (1-9)   را انتخاب كنيد .(توجه كنيد Port  مورد نظر قبلا استفاده نشده باشد)

  - در مرحله Specify The Device Server   كليدSelect From List  را انتخاب كنيد

  - اگر همه مراحل  در ست باشد در فرم جديد دستگاه كارت ساعت را به صورت خودكار  نمايش مي دهد

  - به صورت پيش فرض IP  دستگاه روي 192.168.2…  تنظيم شده است براي تغيير IP  فقط كافي است روي آن Right Click  كنيد و عبارت Change IP  را انتخاب كنيد  و يك IP  صحيح را تنظيم كنيد

  - چنانچه ارتباطات درست بوده و مشكلي نباشد Status به رنگ آبي خواهد بود   در اين صورت با انتخاب رديف دستگاه مورد نظر و زدن كليد Select  به فرم اصلي Wizard منتقل مي شويد

  - مراحل بعدي Wizard  را تا رسيدن به مرحله Finish   ادامه دهيد بعد از اولين Finish  سيستم دوبار پيام اخطار خواهد داد كه با انتخاب Proceed Anyway  هر دو را ادامه دهيد.

  - قبل از زدن Finish   آخر در قسمت بالاي فرم Wizard  دو لينك به رنگ آبي وجود دارد  كه با Click  روي آن فرمي نمايش داده مي شود در هر دو لينك كنترل كنيد سرعت روي 9600  باشد و بعد Finish را بزنيد .

- نصب برنامه مانيتورينگ

  - Setup  برنامه را اجرا كنيد

  - در محل برنامه تنظيمات مربوط به آدرس سرور و بانك اطلاعاتي و Port  و username , Password را تنظيم كنيد اين فايل به شرح زير است

  - [Database]

  - اطلاعات مربوط به ثبت اطلاعات كارتها.

  - UserName=personnel

  - نام كاربر مورد استفاده در Sql Server

  - Password=066D0C1B622EEC89306355D3

  - رمز كاربر SqlServer

  - [Condition]

  - تعريف محدوده هر شركت، در حالت يك شركت كافي است دو مقدار اول كليد 
FirstRange  به عدد صفر تنظيم كنيد تا سيستم به  بقيه محددوده ها كاري نداشته باشد .
  مانند:FirstRange=0,0,asp_Personnel,192.168.77.200

  - FirstRange=1,555555,asp_Personnel,192.168.77.200

  - كارتهاي با شماره از يك تا 555555 را در سرور 192.168.77.200   بانك اطلاعاتي
 asp_Personnel  ذخيره ميكند

  - SecondRange=23660000,23660060,Personnel,192.168.7.200

  - كارتهاي با شماره از 23660000تا 23660060را در سرور 192.168.7.200   بانك اطلاعاتي
 Personnel  ذخيره ميكند

  - ThirdRange=23660061,99999999,[PPersonnel,192.168.8.200

  - كارتهاي با شماره از 23660061 تا 99999999 را در سرور 192.168.8.200   بانك اطلاعاتي
 PPersonnel  ذخيره ميكند .

  - [Device

  - مشخصات اتصال دستگاه به نرم افزار را مشخص ميكند

  - Port=3

  - درگاهي كه نرم افزار بايد از آن اطلاعات را بخواند

  - RecCount=25

  - تعداد ركورد قابل نمايش در صفحه نرم افزار .

  - در نگارش 1 برنامه اين امكان به شما داده شده است  تا بتوانيد با يك دستگاه براي سه شركت از طريق يك برنامه محدوده شماره كارت تعيين و نسبت به هر محدوده  اطلاعات سرور و بانك اطلاعاتي را مشخص كنيد

  - برنامه را در Startup  سيستم اضافه كنيد

  - سيستم را Restart كنيد برنامه بايد اجرا و اطلاعات را دريافت نمايد.

  - پايان